附件2：

武夷新区云谷公园乡村风景林面积约30亩作业项目摇选控制价

| 序号 | 项目名称 | 营林服务费控制价 | 比选方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武夷新区云谷公园乡村风景林面积约30亩作业项目 | 26823元 | 随机摇球 |  |

南平市建阳区崇阳街道新村村033林班01大班020（1）、030（1）小班面积30亩（详见项目位置示意图及作业小班一览表）。选用乡土树种2年生木荷，本项目总投资为面积30亩，施工作业费用2.6823万元（含2010株苗木费用）。具体作业要求如下；

1.林地清理

林地清理在造林前完成林地清理，林地清理不得炼山，林地清理需根据造林地植被和坡度情况选择合理的林地清理方式：①空地较小的，采用块状劈草清杂方式清理，以减轻植被大面积破坏。②空地面积较大的，采用带状劈草清杂方式清理，以减少土壤裸露和水土流失。整个过程中禁止使用化学除草剂。全面劈草（杂灌根部不得高出地面5厘米）、挖茅根、清杂，实行平行等高线耙带造林，以便于挖穴及各项作业。

2.整地挖穴

采用块状整地，挖明穴，回表土。穴规格根据苗木土球大小调整，应达到40×40×30cm的规格，于造林前完成挖穴作业。

3.栽植

栽植必须在4月底前完成，选择阴天或雨天栽植。外调苗运输时，应注意保持苗根湿润。苗木应随调、随运、随造，苗木装卸时应轻抬轻放，以免造成损伤或散土球。栽植时苗要扶正，居穴中央，然后培土压紧踩实。苗木栽植时需注意选择干形饱满、冠形丰满、分枝美观的一面朝向主要视线方向，栽植深度以待植穴土壤下沉后栽植苗木根茎基本与地面平行为宜。同时，苗木栽植时应保证上下、左右成直线。

4.抚育管理

造林后抚育2次，包括除草、浇水、除萌，种植当年10月前抚育1次，次年在7月抚育第2次。抚育内容主要有除草、松土、培土、抹多余萌芽条等。

- 苗木规格：木荷2年生轻基质营养袋苗，地径≥0.5cm、苗高≥0.6-0.8m，造林平均密度67株/亩。

| 附表1 南平市武夷新区云谷公园乡村景观林项目作业小班一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亩、株、株/亩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市区 | 乡镇 | 行政村 | 林班 | 大班 | 小班 | 作业 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 面积 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 建阳区 | 崇阳街道 | 新村村 | 33 | 1 | 020（1）030（2） | 30 |  |